Описание математической модели и способа оценки скорости и положения трамвая

Входные переменные

| Обозначение | Величина | Единица |
| --- | --- | --- |
| vF,w | скорость передней тележки | км/ч |
| vR,w | скорость задней тележки | км/ч |
| p | положение контроллера водителя | [-15; 15] |
| dt | интервал между измерениями | с |

Перед обработкой скорости тележек переводятся в систему СИ:

zF = vF,w / 3.6

zR = vR,w / 3.6

Здесь zF и zR измеряются в м/с.

Положение контроллера преобразуется в два нормированных управляющих воздействия:

uT = max(p, 0) / 15

uB = max(−p, 0) / 15

uT, uB ∈ [0, 1]

При положительном положении контроллера действует тяговая модель, при отрицательном — тормозная. Отрицательное положение контроллера означает торможение, а не отрицательное направление движения.

Выходные данные

| Обозначение | Величина | Единица |
| --- | --- | --- |
| v̂ | оценка истинной продольной скорости | м/с |
| â | оценка продольного ускорения | м/с² |
| bF, bR | оценки ошибки/проскальзывания тележек | м/с |
| kT, kB | эффективные коэффициенты тяги и торможения | м/с² |

Физическая модель движения

Базовая продольная динамика трамвая описывается вторым законом Ньютона:

m · dv/dt = FT − FB − FR

где m — текущая масса трамвая;

FT — сила тяги;

FB — тормозная сила;

FR — суммарная сила сопротивления движению.

Если известен момент на колесе, продольная сила определяется как:

F = M / r

где M — момент на колесе,

r — эффективный радиус колеса.

m · dv/dt = MT/r − MB/r − FR

a = MT/(m·r) − MB/(m·r) − FR/m

После определения ускорения выполняется интегрирование. В дискретном приближении имеет вид:

vₖ₊₁ = vₖ + aₖ · Δt

Подчеркнем, что масса, тяговый и тормозной момент не оцениваются напрямую. В предоставленных данных отсутствует измерение фактического тягового и тормозного момента. Известно только положение контроллера p ∈ [−15; 15], а реальные зависимости тягового и тормозного моментов неизвестны.

Кроме того, масса трамвая меняется с пассажирской загрузкой. По имеющимся измерениям нельзя независимо определить одновременно m, MT и MB: в выражении aT = MT/(m·r) увеличение момента и уменьшение массы приводят к сходному изменению ускорения.

Поэтому используется модель, где момент, масса и радиус объединены в эффективные коэффициенты:

kT ≈ MT,max / (m·r)

kB ≈ MB,max / (m·r)

aT = kT · uT

aB = kB · uB

Изменение массы проявляется как изменение эффективных коэффициентов kT и kB. EKF не оценивает массу отдельно, а адаптирует динамическую реакцию трамвая на команды тяги и торможения.

Вектор состояния EKF

Вектор состояния расширенного фильтра Калмана имеет следующий вид.

x = [ v, a, kT, kB, cd, bF, bR ]ᵀ

| Состояние | Назначение |
| --- | --- |
| v | оценка истинной продольной скорости |
| a | оценка продольного ускорения |
| kT | эффективный коэффициент тяги |
| kB | эффективный коэффициент торможения |
| cd | коэффициент скоростного сопротивления |
| bF | ошибка/проскальзывание передней тележки |
| bR | ошибка/проскальзывание задней тележки |

Коэффициенты kT, kB и cd считаются медленно изменяющимися параметрами и описываются моделью случайного блуждания:

kT,ₖ₊₁ = kT,ₖ + wkT

kB,ₖ₊₁ = kB,ₖ + wkB

cd,ₖ₊₁ = cd,ₖ + wc

Это позволяет фильтру адаптироваться к изменению массы, условий движения и отличиям конкретного трамвая от номинальной модели.

Модель проскальзывания и юза

Колёсная скорость не считается непосредственным измерением истинной скорости трамвая. Используется аддитивная модель:

zF = v + bF + nF

zR = v + bR + nR

Положительное b означает, что колесо показывает скорость выше оценённой скорости кузова; отрицательное b может соответствовать юзу или систематическому занижению колёсной скорости.

После исчезновения причины проскальзывания состояние постепенно стремится к нулю:

bF,ₖ₊₁ = exp(−Δt/τs) · bF,ₖ + wF

bR,ₖ₊₁ = exp(−Δt/τs) · bR,ₖ + wR

Этапы EKF

Первым этапом расширенный фильтр Калмана (EKF) выполняет прогнозирование по известным зависимостям.

x̂⁻ₖ = f(x̂ₖ₋₁, uₖ)

P⁻ₖ = Fₖ · Pₖ₋₁ · Fₖᵀ + Qₖ

Fₖ = ∂f / ∂x

Fₖ — Якобиан нелинейной динамической модели, Qₖ — матрица процессного шума. Использование Якобиана позволяет учитывать нелинейность сопротивления и адаптивных параметров.

Далее происходит коррекция по измерениям и учитываются процессные шумы с помощью матрицы Q.

Чем больше соответствующее значение Q, тем быстрее фильтр разрешает состоянию изменяться.

Переход от оценки скорости к одометрии

После EKF имеется оценка скорости v̂ₖ. Пройденный за один такт путь вычисляется методом трапеций:

Δsₖ = (v̂ₖ₋₁ + v̂ₖ) / 2 · Δt

sₖ = sₖ₋₁ + Δsₖ

После этого координата s сопоставляется с заранее заданной картой рельсового пути.

Перечень допущений используемой математической модели

1. Рассматривается только продольное движение трамвая.

2. Скорость считается неотрицательным модулем продольной скорости.

3. Реальный тяговый и тормозной момент непосредственно неизвестны.

4. Сопротивление движению аппроксимируется постоянной и квадратичной по скорости составляющими.

5. При отсутствии отслеживаемых причин проскальзывания slip постепенно стремится к нулю.

6. Параметры kT, kB и cd изменяются существенно медленнее скорости и ускорения.

7. После начальной GNSS-инициализации абсолютная координата определяется интегрированием скорости вдоль известной геометрии рельсового пути. Это может накапливать ошибку.

Конфигурируемые параметры

| Параметр | Назначение | Текущее состояние / значение |
| --- | --- | --- |
| traction_gain_init | начальный kT | 1.0 |
| brake_gain_init | начальный kB | 1.5 |
| drag_init | начальный cd | 0.003 |
| rolling_acceleration | сопротивление качению | 0.025 м/с² |
| acceleration_tau | инерционность ускорения | 0.8 с |
| slip_tau | затухание slip | 1.5 с |
| wheel_sigma | шум датчиков | 0.08 м/с |
| max_dt | максимальный допустимый dt | 0.5 с |
| slip_base_sigma | базовый шум slip | 0.15 |
| slip_diff_gain | влияние расхождения тележек | 0.50 |
| slip_command_gain | влияние команды | 0.30 |
| q_velocity | шум модели скорости | 0.03 |
| q_acceleration | шум модели ускорения | 0.50 |
| q_traction_gain | скорость адаптации тяги | 0.04 |
| q_brake_gain | скорость адаптации торможения | 0.05 |
| q_drag | скорость адаптации сопротивления | 0.0001 |
| gnss_rover_x | rover относительно base_link | +2.563 м |
| gnss_master_x | master относительно base_link | −9.873 м |
| gnss_height | высота антенн относительно base_link | 3.0 м |

Ограничения текущего решения

1. Главное фундаментальное ограничение нашего решения заключается в том, что, если обе тележки одновременно имеют практически одинаковое проскальзывание, то в таком режиме оценка опирается главным образом на динамическую модель и положение контроллера. Это снижает точность.

2. В текущей модели используется нормированное управление. Реальная зависимость тягового и тормозного момента от позиции контроллера, скорости, напряжения и других факторов может быть нелинейной.

3. Масса не оценивается непосредственно. EKF не позволяет отдельно определить массу и неизвестные тяговый/тормозной моменты. Изменение массы учитывается косвенно через адаптацию эффективных коэффициентов.

4. В текущей динамической модели отсутствует явная составляющая силы тяжести agrade = g·sin(α). На уклонах часть этого эффекта будет поглощаться коэффициентами тяги, торможения и сопротивления.

5. Используется аддитивная модель проскальзывания колеса. Она проще и устойчивее около нулевой скорости, но дает большую ошибку при больших скоростях.

6. При околонулевых скоростях сложно различить небольшое реальное движение, шум датчика и начало проскальзывания.

7. Накопление ошибки пути. Даже небольшая постоянная ошибка скорости интегрируется во времени. Поэтому без абсолютной коррекции одометрия неизбежно дрейфует, ошибка по пути накапливается.

8. Схема позиционирования предполагает нахождение трамвая на известной карте рельсового пути и корректное определение направления движения.

План развития решения

Конечно, за такое короткое время не получилось реализовать все, что задумано и что могло бы потенциально улучшить качество решения.

1. В качестве шагов для развития нашего решения в первую очередь нужно выполнить оффлайн-идентификацию модели, чтобы не использовать универсальные зависимости.

2. Кроме того, неплохо было бы получить точные и достоверные значения параметров трамвая, которые не изменяются в процессе эксплуатации (площадь лобового сечения, паспортная харакетристика двигателя и др.)

3. Добавить в модель учет уклона дороги по карте.

4. Можно было бы добавить автоматическую онлайн-настройку матриц Q и R фильтра Калмана.