Сведения о точности и быстродействии

Методика оценки

Точность и быстродействие разработанного алгоритма оценивались на пяти ROS 2 bag-файлах из предоставленного набора данных:

30639_d601d28f_0.db3

30618_01f73500_0.db3

30618_4d487b0d_0.db3

30618_b15eafc3_0.db3

30639_3b3d9eb8_0.db3

Для тестирования использовался отдельный узел metrics_evaluator_node, который во время воспроизведения rosbag сопоставлял результаты работы алгоритма с GNSS-эталоном по временным меткам.

Основной алгоритм публиковал оценку продольной скорости в /result/velocity и оценку положения в /result/position. GNSS использовался для начальной абсолютной привязки и для независимой оценки точности. После инициализации GNSS не участвует в основном цикле резервной оценки скорости и положения.

Сопоставление оценки и эталона выполнялось по ближайшим временным меткам с допустимым рассогласованием до 50 мс.

Оценка скорости

В качестве эталонной скорости использовалась скорость, полученная из GNSS velocity двух установленных на трамвае GNSS-приёмников. Для ошибки eᵥ,ᵢ = v̂ᵢ − vGNSS,ᵢ рассчитывались:

MAEᵥ = (1/N) · Σ |eᵥ,ᵢ|

RMSEᵥ = √[(1/N) · Σ eᵥ,ᵢ²]

Biasᵥ = (1/N) · Σ eᵥ,ᵢ

Также фиксировалась максимальная абсолютная ошибка скорости.

Оценка положения

GNSS-координаты переводились в локальную метрическую систему координат, соответствующую предоставленной карте пути. Рассчитывалась плоская ошибка и трёхмерная ошибка с учётом координаты z.

Результаты оценки скорости

Всего на пяти тестовых прогонах было получено 4620 сопоставленных измерений скорости.

| Bag-файл | N | MAE, м/с | RMSE, м/с | Bias, м/с | Max, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30639_d601d28f_0 | 1018 | 0.0628 | 0.0792 | +0.0496 | 0.2015 |
| 30618_01f73500_0 | 931 | 0.0256 | 0.0327 | −0.0191 | 0.1087 |
| 30618_4d487b0d_0 | 803 | 0.4350 | 1.0046 | +0.3982 | 3.5646 |
| 30618_b15eafc3_0 | 931 | 0.0149 | 0.0236 | −0.0026 | 0.1479 |
| 30639_3b3d9eb8_0 | 937 | 0.0402 | 0.0516 | +0.0091 | 0.2918 |
| Все прогоны | 4620 | 0.1058 | 0.4215 | +0.0776 | 3.5646 |

MAEᵥ = 0.1058 м/с

RMSEᵥ = 0.4215 м/с

Biasᵥ = +0.0776 м/с

Максимальная зарегистрированная абсолютная ошибка составила 3.5646 м/с.

Результаты показывают хорошее соответствие оценки скорости GNSS на большинстве исследованных участков и одновременно выявляют сценарий, требующий дальнейшего совершенствования механизма обнаружения и компенсации проскальзывания или недостоверных колёсных измерений.

Результаты оценки абсолютного положения

Всего было выполнено 4723 сопоставления положения.

| Bag-файл | N | MAE 2D, м | RMSE 2D, м | RMSE 3D, м | Max 2D, м | Final 2D, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30639_d601d28f_0 | 1017 | 179.994 | 180.738 | 180.831 | 196.395 | 196.026 |
| 30618_01f73500_0 | 932 | 556.487 | 556.958 | 556.963 | 571.957 | 571.910 |
| 30618_4d487b0d_0 | 861 | 556.807 | 557.472 | 557.480 | 595.362 | 568.417 |
| 30618_b15eafc3_0 | 959 | 154.639 | 154.658 | 154.663 | 160.665 | 160.665 |
| 30639_3b3d9eb8_0 | 954 | 558.713 | 559.078 | 559.148 | 572.825 | 572.825 |
| Все прогоны | 4723 | 394.330 | 439.197 | 439.226 | 595.362 | — |

При интерпретации этих значений необходимо учитывать особенность абсолютной привязки к предоставленной карте. На исследованных bag-файлах значительная координатная ошибка присутствует уже в начале оценки, до того как могла накопиться существенная ошибка интегрирования скорости. Следовательно, абсолютная Position RMSE в данном эксперименте характеризует не только качество резервной одометрии, но одновременно включает:

ошибку начальной привязки к траектории;

несовпадение или неполное покрытие фактического участка движения предоставленной картой;

ошибку map matching;

накопленную ошибку интегрирования скорости.

Поэтому Position RMSE не используется отдельно как показатель точности оценки пройденного расстояния.

Проверка накопления пройденного расстояния

Для дополнительной проверки оценивалось накопленное расстояние по скорости.

| Bag-файл | Интервал, с | L est, м | L GNSS, м | Разница, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30618_b15eafc3_0 | ≈103 | 84.67 | 84.92 | −0.25 |
| 30639_3b3d9eb8_0 | ≈111 | 195.63 | 194.51 | +1.12 |
| 30618_01f73500_0 | ≈96 | 166.03 | 167.86 | −1.83 |

Эксперименты подтверждают, что при штатной работе фильтра интегрированная оценка пройденного расстояния существенно точнее абсолютной координатной ошибки, которая в текущей реализации сильно зависит от начальной привязки и покрытия маршрута картой.

Быстродействие

Время выполнения основного вычислительного цикла. Дополнительно проведено непосредственное измерение времени выполнения SyncCallback() с использованием монотонных часов std::chrono::steady_clock. По 124 последовательным вызовам среднее время выполнения составило 0,531 мс, медианное — 0,449 мс, 95-й перцентиль — 0,940 мс, максимальное зарегистрированное время — 1,622 мс. В 95,2 % вызовов время выполнения не превышало 1 мс. Таким образом, собственное вычислительное время алгоритма имеет значительный запас относительно ограничения 100 мс.

Использование вычислительных ресурсов

Отдельный инструментальный замер максимального потребления CPU и RAM в рамках приведённых пяти экспериментов не выполнялся, поэтому численные значения использования ресурсов не приводятся.

Основной вычислительный цикл включает прогноз и коррекцию EKF малой размерности, интерполяцию положения вдоль заранее загруженной траектории и публикацию ROS 2 сообщений. Для подтверждения соответствия ограничениям тестового окружения требуется отдельный замер CPU и максимального RSS процесса.